完成届

※提出日を記入

令和○○年〇〇月○○日

岡　崎　市　長

住　　所　　許可の申請者の住所

氏　　名　　許可の申請者の名前

下記のとおり完成したのでお届けします。

記

１　指令年月日　　　　令和〇〇年○○月〇〇日

及び番号　　　　岡崎市指令土第○○○○－〇〇号

許可書より転記

２　工事種別　　　　道路側溝布設　家庭用排水管埋設　仮設足場設置等

３　工事場所　　　　岡崎市○○町○○番地先○○　番地

４　工事期間　　　　令和○○年○○月○○日　着　工

実際に着手した日、完成した日を記入

※申請書の工事期間内

令和〇〇年〇〇月○○日　完　成

※　添付書類　　　　工事写真（着工前・完了時各全影、工程及び出来形）

連　絡　先　　住　　所

氏　　名

電　　話　（　　　　　）　　－　　　　　　番

※書類に不備等があった時の連絡先を記入

工事記録写真の撮影　要　項（平成22年6月１日改定）

工事の記録写真は、第３者に、工事が設計どおりに正しく行われているかを立証するための説明資料となるものです。撮影に当たっては、その目的をわかりやすく明確に表現する必要がありますので、次のことを参考にして、良い工事記録写真を撮影してください。

１　　工事記録写真の必要性

① 　工事箇所の施工順序の確認

② 　工事完了後では確認困難な箇所の証明資料

③　 写真を撮影することにより、作業従事者の注意の喚起

２　　写真の規格、写真撮影時の注意事項

①　Ａ4の用紙にカラー印刷した写真を原則とします（写真撮影したもので、詳細が必要なものは拡大写真を添付してください。）写真帳も紙素材のみ（リサイクルの都合でポラロイド、生写真、ポリ、プラ、ビニール付の写真帳は不可）

- 設計内容・施工方法・使用材料等を十分理解し、工事が設計図書及び市担当者の指示どおり施工されていることを確認してから撮影してください。

- 工事の部分写真及び出来形写真等の撮影箇所はあらかじめ定めておき、工事の進行状況を比

較できるよう配慮してください。なお、撮影箇所は測点を取り入れるようにしてください。

④　撮影目的を明確にするために、必要事項を記入した黒板を被写体に添えて撮影してください。

⑤　写真帳に工種ごとにインデックス、写真横に工事内容を記入してください。

３　　工事記録写真の分類

写真による管理

品質管理の写真

出来形管理の写真

(アｱ)方)　工事着手前の写真

(イ)　施工状況の写真

(ウ)　出来形の写真

(エ)　材料検収の写真

(オ)　工事完成の写真

(ア)　品質の写真

(イ)　品質の測定及び試験の写真

(注)　　　　　枠内の写真は、申請された工事の完成届に添付して提出してください。

４　　工事完成時に提出していただく写真

(1) 　工事着手前の写真

工事着手前の状況を記録しておくと同時に、施工前と施工後を比較する目的もありますので、撮影の位置は、工事の進行により視界を妨げられる恐れのない位置を選び、「工事完成の写真」と同方向で撮影できるように配慮してください。又、施工範囲を明確にするために、起終点にはポールを立てる等の配慮をして撮影するようにしてください。

(2) 　施工状況の写真

着工から完成までの一連の工事の流れ及び施工方法を、その進捗にあわせて、工程及び工種ごとに確認するためのものです。

(ア)　　掘削状況

(イ)　　床付状況

(ウ)　　転圧状況

(エ)　　型枠組立状況

(オ)　　配筋状況

(カ)　　コンクリート打設状況

(キ)　　埋戻し状況（転圧層一層の厚み・転圧状況も含む）

(ク)　　舗装状況（乳剤散布状況含む）

(ケ)　　その他

(3) 　出来形の写真

構造物（舗装・盛土等も含む）の出来上がり寸法を確認するためのものですので、工事完了後では確認困難な箇所の出来形は、その都度確実に撮影しておいてください。

なお、撮影に当たっては、目盛りの判読がしやすい幅広テープ・箱尺等を測定対象物に正確に当て（特に幅広テープ等はたるみのないように注意する。）測定寸法を明確にするようにしてください。

(4) 　材料検収の写真

使用する材料（コンクリート二次製品・グレーチング蓋・栗石・砕石・杭等）の規格及び寸法を確認するためのものですので、製造年月日、JISマーク等のあるものについては、写真に写し込むようにしてください。

(5) 　工事完成の写真

工事完成後の全景を表す全体写真と、主要構造物の完成を表す部分写真とがあります。

既設部分と新設部分が不明確な場合は、補足説明や着色、ポールの使用等により新設部分を明確にしてください。