の

全体の消防計画（統括消防計画）

年　　月　　日　作成

第１章　総　則

（目　的）

- この計画は、　　　　　　　　　　　（建物名）において協議決定した事項に基づき、火災等の災害の未然防止及び災害による被害の軽減を図るために必要な事項について定めるものとする。

（消防計画の適用範囲）

- この計画は、当該防火対象物に存する事業所の管理について権原を有する者（以下「事

業主」という。）及びその従業員並びに出入する全ての者に適用するものとする。

２　各管理権原者における当該権限の範囲については、権限の範囲《別添１》に定める。

（統括防火管理者の権限及び責務）

第３条　統括防火管理者は、　　　　　　　　　　　　　とし、この計画に定める一切の権限を有し、次の業務を行わなければならない。

- 全体の消防計画の作成及び変更並びに各事業所の消防計画の作成指導に関すること。

- 通報、避難誘導及び消火訓練の実施に関すること。

- 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の検査及び消防用設備等の点検の実施指導並

びに施設器具等の不備欠陥箇所の改修及び修理について事業主への報告に関すること。

- 事業所の防火管理業務に関し、各防火管理者及び火元責任者（以下「防火管理者等」とい

う。）に対する指示、命令並びに相互の連絡に関すること。

- 防災教育の実施に関すること。

- 防火管理業務上必要なときの各事業所への立入に関すること。

- 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理に関すること。

- その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な事項に関すること。

（統括防火管理者への報告）

第４条　各事業主は、防火管理者等をして次の事項を統括防火管理者へ報告しなければならない。

- 各事業所の用途及び設備を変更するとき。

- 各事業所の消防計画を変更するとき。

- 改修及び改造等の工事を行うとき。

- 危険物品等を持ち込み使用するとき。

- 臨時に火を使用するとき。

- 火気使用設備器具を新たに使用するとき。

- 催し物を開催するとき。

（消防機関への報告）

第５条　統括防火管理者は、統括防火管理業務の適正を図るため、常に消防機関と連絡を密にし、次の報告等を行うものとする。

- 全体の消防計画及び事業所の消防計画の届出（改正の場合はその都度）

- 建築物及び各設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく届出

- 消防用設備等の点検結果の報告

- 火災予防上必要な設備の検査をするための指導要請

- 防災教育、訓練実施時における事前の届出及び指導要請

- 防火管理について必要な事項の報告

第２章　予防管理対策

（予防管理組織）

第６条　日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、各事業所に防火管理者のもとに火元責任者を定め、予防管理組織編成表《別添２》のとおり指定する。

（自主検査）

第７条　統括防火管理者及び各事業所の防火管理者等は、建築物、火気使用設備器具、電気設備、消防用設備等の維持管理を図るため、自主検査票《別添３》に基づき定期的に自主検査を実施し、その結果を記録、保存する。

（消防用設備等の点検報告）

第８条　ビル所有者及び各事業所の事業主は、建物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するため、機器点検を６か月に１回、総合点検を１年に１回実施し、その結果を維持台帳に記録、保存するとともに１年に１回（非特定防火対象物は３年に１回）岡崎市消防長に報告しなければならない。

（検査・点検結果の記録）

第９条　第７条及び第８条の規定に定める検査、点検を実施した者は、その結果を統括防火管理者に報告しなければならない。統括防火管理者は、検査、点検結果を取りまとめ建物責任者に報告するとともに、維持台帳に記録し、保存しなければならない。

（不備欠陥箇所の改修報告）

第10条　各事業所の防火管理者等は、点検、検査結果に基づく不備欠陥箇所の改修結果又は改修計画を統括防火管理者に報告しなければならない。

（不備欠陥箇所の整備の促進）

第11条　統括防火管理者は、不備欠陥箇所が整備されていないと認める場合は、当該箇所の事業主に改修するよう指示し、又は改修計画の提出を求めることができる。

（火気等使用時の遵守事項）

第12条　火気等を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。

- ガスこんろ、ストーブ、電熱器等の火気使用設備器具は、指定された場所以外では使用

しないこと。

- 火気使用設備器具は、使用前に必ず点検すること。

- 火気使用設備器具を使用する場合は、周囲に可燃物があるか否かを確認し、安全な場所

以外では使用しないこと。

- 火気使用設備器具は使用後の点検を励行し、安全を確認すること。

- 喫煙は、指定された場所以外ではしないこと。

（施設に対する遵守事項）

第13条　避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するために、次の事項を遵守しなければならない。

- 避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設は、避難の妨害となる

設備、又は物品を設置しないこと。

- 床面は、避難する際、つまずき、すべり等を生じないように維持すること。

- 避難口等に設ける扉、シャッター等は、安易に解錠でき、かつ、開放できるものとし、

開放した場合、廊下、階段等の幅員を有効に保持できること。

- 防火戸は、常時閉鎖できるよう機能を有効に保持するとともに、閉鎖の際に障害となる

ような物品を置かないこと。

- 防火戸に近接して延焼につながる物品を置かないこと。

（工事中に対する遵守事項）

第14条　各事業所において改修及び改造等の工事をしようとする場合もしくは危険物関係施設等を新設、移転、改修等をする場合は、次の事項を遵守しなければならない。

- 溶接、溶断その他の火気等を使用する工事を行う場合は、統括防火管理者の承認を得る

とともに、岡崎市消防長へ届出すること。

- 前号の工事にあたっては、消火器を設置すること。

- 指定された場所以外では、喫煙をしないこと。

- 危険物類を使用する場合は、その都度統括防火管理者の承認を得ること。

- 作業現場ごとに、火気管理責任者を指定すること。

第３章　自衛消防活動対策

（自衛消防組織）

第15条　火災、地震その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるために自衛消防組織を自衛消防組織編成表《別添４》のとおり定める。

（自衛消防隊長の権限）

第16条　自衛消防隊長は、火災及び震災等の災害活動並びに訓練の実施にあたって、指揮、命令等の一切の権限を有するものとする。

（避難経路図等の掲示）

第17条　自衛消防隊長は、人命安全を確保するため、各階に消防用設備等の配置図及び避難経路図を作成して掲示し、隊員及び従業員等全ての者に周知徹底しなければならない。

（自衛消防隊の活動）

第18条　自衛消防隊の活動は、次によるものとする。

- 通報連絡担当は、火災を消防機関へ通報するとともに、全事業所への災害の報知及び消

防隊への情報提供の任にあたる。

- 消火担当は、消火器等の設備器具を活用して、災害の防止にあたるものとする。

- 避難誘導担当は、来場者等を非常口、非常階段より避難場所へすみやかに誘導するもの

とする。

（夜間、休日の活動体制）

第19条　夜間、休日等の災害発生に備え、被害を最小限にとどめるため自衛消防体制の方法等を防火管理業務の一部委託状況表《別添５》のとおり定める。

２　各事業主、自衛消防隊員並びに従業員等は、すみやかに参集するものとし、現場にいる最高責任者の指示に従い、各自の任務につくものとする。

第４章　震災対策

（震災予防措置）

第20条 防火管理者等は、第７条に定める自主検査にあわせて地震による災害を未然に防止するために必要な措置を講じなければならない。

２　統括防火管理者は、大規模な地震発生に伴う地震予知情報又は警戒宣言が発令された場合は、全ての防火管理者等に周知徹底を図るとともに次の事前措置を講ずるものとする。

- 地震予知情報又は警戒宣言に関する情報の収集、伝達

ア　情報収集体制の確立

イ　在場者に対する情報伝達及び周知

- 建物及び施設物等に対する措置

ア　建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）の落下等の検査及び補強措置の実施

イ　事業所内に陳列、設置する物件の転倒、落下防止対策の実施

ウ　消防用設備等の点検及び自家発電設備の点検整備

- 出火防止措置

ア　火気使用設備器具の使用制限及び使用中止

イ　火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火措置等の作動状況の検査

ウ　危険物類の貯蔵、取扱施設の検査及び流出、漏れ等の防止措置

- 防災組織体制の確認

ア　自衛消防隊員に対する任務の確認と特命事項の付与

イ　非常用防災資器材の点検及び整備

- 従業員に対する防災に関する教育及び訓練の実施

- 営業等の自主規制措置

- その他の地震対策上必要な措置

（地震時の活動）

第21条　地震時の活動は第３章に定めるほか、災害の最も大なるところを優先し、情報収集、避難誘導については次によるものとする。

- 情報収集

ア　通報連絡担当は、建物及び周辺の被災状況を自衛消防隊長に報告するものとする。

イ　自衛消防隊長は、その対応措置を講ずるものとし、通報連絡担当は、隊長の指示命令

を各担当に伝達するものとする。

- 避難誘導

ア　避難誘導担当は、従業員等を屋外の安全な場所へ誘導し、人員の把握に努めるものと

する。

イ　集合後、防災機関からの命令又は自衛消防隊長の判断により、指定緊急避難場所

に誘導するものとする。

（自衛消防隊の装備）

第22条　自衛消防隊の装備及び保管場所は、次によるものとする。

- 装備

消火器、懐中電灯、ロープ、ヘルメット、携帯用拡声器、警笛

- 装備の保管場所

装備は、防災センター等に保管し、必要な点検を行い、常時使用できる状態に維持管理

するものとする。

（応援出場）

第23条　自衛消防隊長は、応援協定に定めるほか、次に掲げる場合に応援出場又は資器材を提供することができるものとする。

- 当建物に延焼のおそれがあるとき。

- 地震等による災害で応援を必要と判断したとき。

- 前各号以外で近接建物の管理権原者から応援要請を受けたとき。

第５章　南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発令時の対策

（対策）

第24条　南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発令時及び地震が発生したことを覚知した従業員は、直ちに事業所責任者及び通報連絡担当にその旨を報告する。

（自衛消防隊の業務）

第25条　従業員は、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発表時及び地震が発生したことを覚知したときは、事業所責任者の指揮の下、次の各号の自衛消防隊の区分に従い、次の各号に揚げる業務を行う。

- 通報連絡担当

ア　テレビ、ラジオ等による情報の収集

イ　建物内への地震、津波、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震

注意）に関する情報及び防災上必要な情報の伝達

ウ　非常持出品の準備

- 消火担当

ア　火気使用設備の使用停止その他の出火防止措置及び消火器等の準備

イ　商品等の転倒、落下防止

- 避難誘導担当

ア　避難通路の確保及び非常口の開放並びに来場者等の避難誘導

イ　その他必要な措置

第６章　防災教育及び訓練

（防災教育）

第26条　統括防火管理者は、防火管理者等に対して、防火管理業務に必要な知識、技術を高めるための教育を行う。

２　従業員に対する教育は、各事業所の消防計画による。

（防災教育の内容）

第27条　防火管理者等に対し、次の教育を行う。

- 協議事項等、管理権原者による協議内容の周知徹底

- 各事業所の責任範囲とその業務

- 自衛消防隊の編成とその任務

- 消防用設備等・特殊消防用設備等、防火・防災設備等の機能及び取扱要領

- 地震対策に関する事項

- その他防火管理上必要な事項

（自衛消防訓練）

第28条　自衛消防訓練は、全事業所が参加して行う訓練と各事業所単位で行う訓練の２種類とし、次により行うものとする。

- 全事業所が参加して行う訓練

全事業所が参加する訓練は、あらかじめ時期、回数を定めて実施するものとし、自衛消

防隊長が指揮するものとする。

- 各事業所単位で行う訓練

各事業所単位で行う訓練は、各事業所の防火管理者が、実施回数、実施方法を定めるも

のとする。

２　各事業主は、訓練実施にあたって従業員を積極的に参加させなければならないものとする。

３　事業所単位で行う訓練を実施しようとする当該事業所の防火管理者等は、統括防火管理者

にあらかじめ通知しなければならないものとする。

４　統括防火管理者は、全事業所が参加して行う訓練を実施するときは、訓練日３日前までに「消防訓練実施届」を岡崎市消防長に届け出なければならない。

別添１

権限の範囲

（建物名）

| 階数 又は 部屋番号 | 事 業 所 名 （法人名） | 用 途 | 項 |
| --- | --- | --- | --- |

別添２

予防管理組織編成表

| 建物所有者 | 氏名 |  |
| --- | --- | --- |
| 統括防火管理者 | 氏名 |  |

| 階数 又は 部屋番号 | 事業所名 （法人名） | 防火管理者 (職・氏名) | 火元責任者 (職・氏名) |
| --- | --- | --- | --- |

別添３

自主検査票

検査日　　　　　年　　　月　　　日

| 管 理 権 原 者 |  |
| --- | --- |
| 防 火 管 理 者 |  |
| 検 査 担 当 者 |  |

判定欄の記号　　　○印　良い　　　×印　不良　　　　印　改修済

| 区分 |  | 検査内容 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物 | 周囲等 | 可燃物が放置されていないか。 |  |
|  |  | 避難上、消火活動上有効な通路が確保されているか。 |  |
|  | 防火区画階段・廊下 非常口 | 防火シャッター・防火扉はスムーズに開閉するか。 |  |
|  |  | 避難を妨げる物品等はないか。 |  |
|  |  | 非常口は、容易に開閉できるか。 |  |
| 消火設備 | 消火器具 | 適正な位置に配置されているか。 |  |
|  |  | 外観に異常はないか。 |  |
|  |  | 標識は脱落していないか。 |  |
|  | 屋内消火栓設備 | 扉の開閉、操作を妨げる物品等はないか。 |  |
|  |  | 外観に異常はないか。 |  |
|  |  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか。 |  |
|  |  | ポンプ室は整理され可燃物はないか。 |  |
|  | スプリンクラー設備 | ヘッドに変形・障害物はないか。 |  |
|  |  | ポンプ室は整理され可燃物はないか。 |  |
| 警報設備 | 自動火災 報知設備 | 受信機、発信機の周辺に障害物はないか。 |  |
|  |  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか。 |  |
|  |  | 感知器の変形・破損はないか。 |  |
|  |  | 警戒区域一覧図はあるか。 |  |
|  | 非常警報設備 (非常放送設備) | ベル・放送の音量は適正か。 |  |
|  |  | 本体の周辺に障害物はないか。 |  |
|  |  | 放送設備の階選択・一斉放送等の操作機能は正常か。 |  |
|  |  | 表示灯は正常に点灯しているか。 |  |

| 区分 | 検査内容 | 判定 |
| --- | --- | --- |

| 警報設備 | 火災 通報装置 | 本体・遠隔起動装置に変形等はないか。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本体の電源に異常はないか。 |  |
|  |  | 起動装置の周囲に障害物はないか。 |  |
| 避難設備 | 避難器具 | 操作場所及び降下場所の周囲に十分空間がとられているか。か。 |  |
|  |  | 操作場所の窓は容易に開放できるか。 |  |
|  |  | 降下空間の途中に看板等の障害物はないか。 |  |
|  | 誘導灯 誘導標識 | 標識・パネルの表面に汚れがなく、点灯しているか。 |  |
|  |  | 非常電源に異常はないか。 |  |
|  |  | 照明器具・装飾品等で見えにくくなっていないか。 |  |
| 消防隊使用設備 | 連 結 送水管 | 各階の放水口のバルブから漏水していないか。 |  |
|  |  | 扉の開閉を妨げる物品等はないか。 |  |
|  |  | 送水口付近に障害がなく、基準階図があるか。 |  |
|  | 消防隊 進入口 | 外部から容易に進入口を確認できるか。 |  |
|  |  | 外部から容易に開放できるか。 |  |
|  |  | 進入口の周囲に物品等はないか。 |  |
|  | 排煙設備 | 垂れ壁・可動壁の作動障害はないか。 |  |
|  |  | 排煙口の近くに妨げとなる物品等はないか。 |  |
|  |  | 手動操作箱に変形・破損はないか。 |  |
| その他 | 危険物 | 施設は適正に維持管理されているか。 |  |
|  |  | 許可(届出)された品名、数量が守られているか。 |  |
|  |  | 係員以外の者がみだりに出入りしていないか。 |  |
|  |  | 危険物取扱者による取扱い又は立会いが行われているか。 |  |
|  |  | みだりに火気が使用されていないか。 |  |
|  | 火気管理 | 喫煙場所は適正か、吸殻の処理は確実か。 |  |
|  |  | 電気・ガス器具等の近くに可燃物はないか。 |  |
|  |  | ガスホース、電気コード等に異常はないか。 |  |
|  |  | 厨房ダクトの清掃はされているか。 |  |
|  |  | 焼却炉の構造及び火の始末はよいか。 |  |
|  | 防 炎 対象物品 | カーテン・じゅうたん等は防炎物品であり、表示はあるか。 |  |
|  | その他 |  |  |

別添４

自衛消防組織編成表

| 自衛消防隊長 | 氏名又は役職 |  |
| --- | --- | --- |

| 任務内容 | 事業所名 | 隊員の氏名又は役職 |
| --- | --- | --- |
| ○ 通報連絡担当 消防機関への通報 全事業所への報知 消防隊への情報提供 |  |  |
| ○ 消火担当 消火器、屋内消火栓等を用いて初期消火活動を行う。 |  |  |
| ○ 避難誘導担当 非常口を開放して、客及び従業員等を避難誘導並びに人員の確認を行う。 |  |  |
|  | 事業所数 | 隊員数 人 |

別添５

防火管理業務の一部委託状況表　　（　　　　年　　月　　日現在）

| 受託者 氏名（名称） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住 所（所在地） |  |  | TEL（ ） － |  |  |  |
| 受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | □ 常駐方式 | 範囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 周囲の可燃物の管理 □ その他（ 定期的な巡回 ） |  |  |  |
|  |  | 方法 | 常駐場所 |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 | □全域 □一部[ ] |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  | 常駐人員 | 人 |
|  | □ 巡回方式 | 範囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 方法 | 巡回回数 |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 | □全域 □一部[ ] |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  | 巡回人員 | 人 |
|  | □ 遠隔移報方式 | 範囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 | □全域 □一部[ ] |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  | 所要時間 | 分 |

(備考) 1．「受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法」については、該当する項目の□に✓印を付すこと。

2．委託している場合のみ記載してください。